项目名称: 航空复杂型面构件超声检测关键技术及应用

提名者：江西省教育厅

提名意见：

复杂型面航空构件的无损检测与质量评价一直是航空领域的技术瓶颈问题，其质量安全直接关系到飞行器的服役安全和使用寿命。该项目在国家基金、江西省基金、航空基金及地方科技计划的大力支持下，历经十余年持续深入探索，在航空复杂型面构件的超声检测领域取得突破性进展，提出了基于声场调控的超声换能器设计理论、研发了集成先进超声信号/图像处理算法的超声检测装备，突破了数十种关键航空复杂型面构件的自动化无损检测瓶颈技术。该项目已获得13项发明专利，软著5项，行业标准4项，形成自主完整知识产权。项目成果已应用于中国航发集团、中航工业集团等多家单位，近三年产生经济效益10.39亿元。

提名等级：江西省科学技术进步奖特等奖

项目简介：

无损检测属“仪器科学技术”学科，是利用声、光、电、磁、热等特性，在不损害或不影响被检对象使用性能的前提下，检测其是否存在缺陷或不连续性及判定其质量状态和完整性的技术，在各工业部门保障设备运行和人身安全中起着关键作用，其重要性已得到世界公认，与航空国防建设休戚相关。围绕复杂型面航空构件运行安全重大需求，开展了基于声场调控的超声传感器设计理论与先进超声信号/图像处理方法的探索，研发了突破传统超声C扫描检测的超声成像检测装备，解决了多种航空复杂型面构件的自动化超声无损检测难题。

主要研究内容和科技进步作用有：

1、提出了基于声场调控的超声换能器设计理念和方法：研发的柱塞泵多孔转子专用换能器，实现了在狭小检测空间内的高精度扩散焊焊接质量评估；在直升机旋翼前缘包片的检测方面，在包片R角部位实现了精度为Φ0.8mm缺陷的检出，并且检出率远高于传统的敲击式检测；在对直升机桨毂螺栓的检测中，本项目研发的专用换能器可在放置空间极其有限的情况下，实现了0.1mm刻槽的在机螺栓检测精度。

2、开发及集成了多款先进超声信号/图像处理算法：自主开发了虚拟源表面重构、仿形全聚焦、非线性声学成像、环形统计矢量加权、低复杂度3D全聚焦超声成像图像识别等多种先进算法，形成的低复杂度超声成像算法可实现复杂型面构件的10Hz成像效率，解决了因缺少先进算法难以适应表面形状复杂构件的超声成像检测难题，形成了以先进算法为核心的具有自主知识产权的高端航空构件质量检测仪器设备。

3、成果形成的航空复杂型面构件检测技术体系，整体技术指标达到国际同类技术水平，所开发的装备也解决了发动机柱塞泵多孔转子、直升机桨叶加热组件、直升机桨毂螺栓等复杂结构检测难题，具有完全替代传统检测方法的可行性、经济性。本成果所研发的仪器设备在江西地方工业的生产质量控制以及以航空工业、中国航发、中国商飞为代表的航空产业领域中进行了试验和应用，产生了显著的经济效益和社会效益。

截止目前，已获授权的相关发明专利13项，软件著作权5项，制定推广应用国家和行业标准4项。十余年间，自主研发复杂型面构件检测装备和超声换能器数十款，应用于中国航发集团、航空工业集团及江西省内多家企事业单位。近三年，为企业新增产值10.39亿元，新增利润2.06亿元，对提高我省乃至全国航空高端装备制造的自主创新能力起到了重要作用。

主要知识产权和标准规范等目录（限10件）：

| 序号 | 类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 授权号（标准编号） | 是否计入第一完成人权属 | 是否计入第一完成单位权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专利 | 超高温金属材料在线检测探头、系统与方法 | ZL 2021 111 36536.2 | 是 | 是 |
| 2 | 专著 | 超声相控阵检测技术及应用 | ISBN978-7-111-68768-9 | 是 | 是 |
| 3 | 论文 | Circular statistics vector for improving coherent plane wave compounding image in fourier domain | Ultrasonics, 2023, 128: 106856 | 是 | 是 |
| 4 | 专利 | 一种铜-钢双金属九孔转子扩散焊的快速超声检测设备 | ZL 2018 1 0820023.5 | 否 | 是 |
| 5 | 论文 | 基于虚拟源的非规则双层介质频域合成孔径聚焦超声成像 | 仪器仪表学报, 2019, 40(06):48-55 | 是 | 是 |
| 6 | 专利 | 一种时频结合快速全聚焦超声成像方法 | ZL 2020 1 0958600.4 | 否 | 是 |
| 7 | 专利 | 一种基于相位环形统计矢量的超声成像方法 | ZL 2018 1 1104900.5 | 否 | 是 |
| 8 | 专利 | 用于水浸超声检测的检测探头方向自动调整装置及调整方法 | ZL 2016 1 0879857.4 | 否 | 是 |
| 9 | 专利 | 一种用于超声非线性测试的压力监测夹持装置 | ZL 2018 1 1064202.7 | 否 | 是 |
| 10 | 专利 | 基于纵波一发一收超声相控阵探头的全聚焦成像方法 | ZL 2023 1 0169367.5 | 否 | 是 |

主要完成人情况:

1. 卢  超   2. 陆铭慧   3. 陈  尧   4. 陈振华   5. 唐义号

6. 黄景兴   7. 孙小峰   8. 张浩喆   9. 刘勋丰   10. 唐  江

11.李英杰   12.杨贵德　 13. 林俊明　14. 朱 颖　 15. 钟德煌

主要完成单位情况:

1.南昌航空大学 2.中国直升机设计研究所 3.江西昌河航空工业有限公司 4.中国航发动力股份有限公司 5.上海飞机制造有限公司 6.中航力源液压股份有限公司 7.哈尔滨飞机工业集团有限责任公司  8.广东汕头超声电子股份有限公司 9.爱德森（厦门）电子有限公司  10. 艾因蒂克科技（上海）有限公司