2018年江西省职业院校技能大赛单片机控制装置安装与调试赛项样题

(中职组)

工

作

任

务

书

工位号：________

2018年江西省职业院校技能大赛中职组电工电子类专家组

江西·南昌

2018·11

一、工作任务要求

请你在四小时（240分钟）内，使用YL-236型单片机应用实训考核装置制作智能通风控制系统模拟装置，具体要求如下：

1．根据智能通风控制系统的相关说明和工作要求，正确选用需要的工作模块和元器件，系统策划工作过程，完成与制作过程相关的工作分析与记录。

2．根据工作任务及其要求，合理选择模块并确定各模块的摆放位置，按照相关工艺规范连接硬件电路。

3．根据工作任务及其要求，检查并设置相关软件工作环境，编写智能通风控制系统的控制程序并存放在“D”盘以工位号命名的文件夹内。

4．请调试你编写的程序，完成智能通风控制系统的任务要求，最后将编译通过的程序“烧入”单片机中。

二、智能通风控制系统的相关说明

智能通风控制系统是一种集一氧化碳（CO）浓度检测和温度检测于一体，智能控制风机运转、天窗开闭及联动消防设备的一种节能、高效的控制系统。它很好地解决地下车库智能通风的问题。该系统主要是由控制、显示、检测和执行等部分组成，其结构示意图如图1所示。

图1  系统组成结构示意图

1．控制部分

使用指令模块中的矩阵按键分别作为控制部分的“数字”键（0-9）、“向上”、“向下”、“取消”、“确认”、“电源”和“设置”键。

2．显示部分

显示部分由液晶显示器和电源指示灯等组成。

（1）用显示模块中的128X64液晶屏作为控制系统的液晶显示器。

（2）用显示模块中的LED1作为系统的电源指示灯：灯亮为电源接通，灯灭为电源断开；用显示模块中的LED2作为系统的报警指示灯：系统正常工作灯灭，报警时该灯以亮2秒，灭1秒左右的时间间隔进行闪烁报警。

3．检测部分

检测部分有一氧化碳传感器和温度传感器两种。一氧化碳（CO）传感器输出的电压使用ADC/DAC模块上的电压源的输出电压来模拟（CO的浓度范围为0-500PPM对应的输出电压为0-5V）；温度传感器使用温度传感模块中的模拟量温度采集模块。

4．执行部分

（1）使用主机模块上的蜂鸣器进行报警提示：报警时蜂鸣器以接通0.5秒断开0.5秒的时间间隔持续报警；

（2）风机使用电机模块上的直流电机来模拟：直流电机有高速和低速两种运行速度。

（3）采光天窗的开闭角度由步进电机来模拟：步进电机指针每走10mm，则开启的角度改变10度（开启的角度为0度-90度）。

三、智能通风控制系统的制作要求

（一）系统上电

系统开机后电源处于断开状态，这时长按“电源”键3秒钟，则电源接通；当电源接通后，如再次长按“电源”键3秒钟，则电源断电。在电源断电情况下，液晶显示清屏，电源指示灯熄灭，所有机械动作处于停止状态。

（二）系统初始化

电源上电后系统进入初始化，各部分初始状态要求如下：

1．电源指示灯点亮。

2．液晶显示器显示界面如图2所示（居中显示智能通风控制系统），5秒后进入正常工作显示界面如图3所示：其中第二行显示实时时钟（如12时30分30秒），第三行显示系统的工作状态（自动时显示AUTO，自动状态下执行部分根据输入传感器的改变自动工作；手动时显示MAN，手动时执行部分通过系统设置菜单控制工作），第四行显示检测到的温度和CO的浓度。（注：系统中液晶显示的所有汉字使用16X16宋体，英文字母和数字符号均使用半角字符）

图2 液晶初始化显示界面               图3 正常工作显示界面

3．直流电机先低速旋转一圈然后高速反转一圈停止。

4．步进电机复位使其指针指示于0cm处（系统工作原点为步进指针0cm处）。

（三）系统菜单设置

1．主菜单介绍和操作

按下键盘上的“设置”键，系统首先进入显示输入密码界面，提示输入密码，显示界面如图4所示（系统初始密码为000000，可以在系统菜单密码设置中修改）。通过键盘上的数字键输入密码后按“确认”键：密码错误则返回到图3工作显示界面；密码正确，系统进入主菜单设置显示界面如图5所示。

图4 密码输入显示界面      图5 菜单设置显示界面     图6 主菜单第2页显示界面

系统进入主菜单设置界面后，界面中选中的菜单使用反白显示，用户使用“向上”、“向下”键选择不同的条目，选中光标所在行后按“确认”键进入相应的设置或子菜单，按“取消”键返回到上层菜单，在主菜单界面下按“取消”键则返回到工作显示界面。主菜单共有2页，当“向下”键超出第1页的范围后，菜单显示第2页，第2页显示界面如图6所示。其中：密码设置主要用于设定进入菜单密码，当前时间设置用于设定系统的时间；定时时段用于设定系统工作的时间段；工作状态切换用于切换手动或自动工作状态：在手动状态下可以设定天窗开启的角度、可以手动打开或关闭消防通道。

2．菜单参数设置操作

菜单的各项具体操作流程及显示界面如下：

（1）系统密码设置

输入数值

“确认”键                       “确认”键

设置成功后按“取消”键返回上一层菜单。

图7   密码设置操作流程及相应显示界面

（2）时间设置

输入数值

“确认”键                       “确认”键

设置成功后按“取消”键返回上一层菜单。

图8   时间设置操作流程及相应显示界面

（3）定时时段设置

“确认”键

图9  定时时段设置工作界面及操作流程

显示“已关闭时段控制”：初始状态定时时段控制没有启动；显示“已使用时段控制”：定时时段控制已经启动。通过“向上”或“向下”键选择相应的项目进行设置：

（A）

选择“关闭”

图10   关闭时段控制显示界面

“确认”键

（B）

选择“开启”                    选择“确认”

“确认”键                        设置时段

图11   启用定时时段设置显示界面

其中菜单中的时间通过数字键输入。设置完毕后按“取消”键返回到上一层菜单。

（4）工作状态切换

“确认”键

图12 工作状态切换选择界面

“自动”状态：系统自动进行控制风机的运行和天窗的开启和关闭，系统默认为自动状态。“手动”状态：通过菜单进行控制风机和天窗的开启和关闭。

（A）

选择“自动”

图13 自动工作状态显示界面

“确认”键

（B）

选择“手动”                    选择“确认”

“确认”键                        设置角度

图 14  手动开启天窗操作界面

开启角度为输入不同的数字（范围为00-90），对应步进电机从0MM运转到9MM，输入完毕按“取消”键，系统返回到上一层菜单，同时步进电机运转带动指针运行到设定的位置后步进电机停止。

（c）

选择“手动”和消防通道                     选择“确认”

“确认”键                                  选择开启或关闭

图 15  手动开启消防通道显示界面

选择开启和关闭，可以控制消防通道的开启和关闭，上面的显示界面中显示实际的状态。输入完毕按“取消”键，系统返回到上一层菜单，同时机械手按设定的动作进行工作。

（四）系统工作过程及要求

系统初始化结束后就进入正常工作，用户可以设置系统相关参数后再返回到正常工作显示界面，如果不设置，系统默认工作在自动工作状态。

| 系统在自动工作状态和手动工作状态下液晶正常工作显示界面上只有工作状态后面的显示内容不同。在手动工作状态下，执行部分的风机以低速运转，天窗的开闭和消防通道的开闭由菜单中的设置值确定。在自动工作状态下，系统根据检测的温度和CO的浓度按下表自动控制执行机构的动作。 序号 | 温度(℃) | CO浓度（PPM） | 蜂鸣器 | 风机 | 天窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | <30 | <50 | 不报警 | 低速 | 关闭 |
| 2 | <30 | 50-100 | 不报警 | 高速 | 关闭 |
| 3 | <30 | 100-200 | 报警 | 高速 | 开启45度 |
| 4 | >30 | >200 | 报警 | 高速 | 开启90度 |

二、写出本项目中A/D转换器的输入电压与输出CO浓度之间的关系表达式。

三、根据任务书的要求，正确选用相关的模块，画出模块接线图。