2018年江西省职业院校技能大赛

电子电路装调与应用赛项样题

(中职组)

工

作

任

务

书

工位号：________

2018年江西省职业院校技能大赛中职组电工电子类专家组

江西·南昌

2018·11

说明：

本次比赛共有六个工作任务。完成这六个工作任务的时间为240分钟。按完成工作任务的数量与质量和在完成工作任务进程中的职业与安全意识，评定成绩，满分为100分。

一、搭建频率计电路  （本大项分2项，第1项12分，第2项6分，共18分）

1．搭建电路

使用YL-291 单元电子电路模块，根据给出频率计电路原理图（附图1），在YL-291 中正确选择单元电子电路模块，搭建频率计电路。

（1）搭建电路要求：

1）由函数信号发生器输出5V，频率为1～99999Hz 的信号，包括正弦波信

号、矩形波信号或者三角波信号等，接到频率计的输入端，频率计的数码

管可显示该信号的频率，单位为Hz。

2） 频率计的频率测量范围是，频率为1～99999Hz 的信号，即接近100KHz

的信号。

（2）电路正常工作要求：

1）选择模块: 正确选择单元模块。

2）电路功能: 实现频率计电路功能。

3）搭建装配工艺：排列整齐紧凑,线色统一，扎线整齐。

2．根据《频率计电路原理图》（附图1）,在下面空白处画出电路的方框原理图。

二、电动机转速测量焊接与装配（本大项共2项，第1项7分，第2项7分，共14分）

(一) 产品装配

根据给出的《电动机转速测量》线路板和附录说明一的元器件表（附表1），把选取的元器件及功能部件正确地装配在赛场提供的这两块线路板上。

要求：元器件焊接安装无错漏，元器件、导线安装及元器件上字符标示方向均应符合工

艺要求；电路板上插件位置正确，接插件、紧固件安装可靠牢固；线路板和元器件无烫伤和划伤处，整机清洁无污物。 注意：

1、元件参数参考说明一  《电动机转速测量》元件清单。

2、部分元件的安装要求请参考《电动机转速测量》功能说明安装。

（二）产品焊接

根据赛场给出的《电动机转速测量》线路板和元器件表（附表1），从提供的元器件中选择元器件，正确装配后再准确地焊接在赛场提供的线路板上。

要求：在印刷电路板上所焊接的元器件的焊点大小适中、光滑、圆润、干净，无毛刺；

无漏、假、虚、连焊，引脚加工尺寸及成形符合工艺要求；导线长度、剥线头长度符合工艺要求，芯线完好，捻线头镀锡。其中包括：

三、电动机转速测量电路检修（本项分2项，每项5分，共10分）

注意：在你已经焊接好的《电动机转速测量套件》线路板上，已经设置了两个故障。

要求：请你根据《电动机转速测量套件》电路原理图和电路功能（电路功能请参考附带的说明）加以排除，故障排除后电路才能正常工作，并请完成以下的检修报告。

1.故障一                               检修报告

| 故障现象 （1分） |  |
| --- | --- |
| 故 障 检 测 过 程 （2分） |  |
| 故障点 （1分） |  |
| 故 障 排 除 （1分） |  |

2.故障二                               检修报告

| 故障现象 （1分） |  |
| --- | --- |
| 故 障 检 测 过 程 （2分） |  |
| 故障点 （1分） |  |
| 故 障 排 除 （1分） |  |

四、电动机转速测量电路检修与测量（本大项共3项，第1项10分，第2项8分，第3项5分，共23分）

（一）产品与电路功能正常（本大项共5项，每项2分，共10分）

详细功能请参看《电动机转速测量套件》功能说明，把装配好的主板经过细心检查无误后，在主板的J1接入5V直流电压后。

（1）电源部分，+5V工作正常，D4正常发光。

（2）电动机调速电路工作正常。

（3）脉冲信号整形（CD40106）电路工作正常。

（4）计数电路（IC1~3）及驱动电路工作正常。

（5）数码管显示电机转速数值正常并且误差小。

注意：调试与校准，用示波器测量T4的频率f1，并且与数码管D1D2D3所显示的转速数值f2进行对比，调整RW2直到f1与f2尽量一致。

（二）电路测量（本大项共2项，第1项4分，第2项4分，共8分）

使用仪器，测量相关电信号，并把它记录在下面的表格中并进行分析。

1．调整相关元件，使测试点T2的电压是2V时测量T5位置的信号    4分

| 记录示波器波形 （2分） | 频率（0.5分） | 幅度（0.5分） |
| --- | --- | --- |
|  | f = | VP-P = |
|  | 时间档位（0.5分） | 幅度档位（0.5分） |

2．保持T2的电压是2V时测量插座T6位置的信号

| 记录示波器波形 （2分） | 频率（0.5分） | 幅度（0.5分） |
| --- | --- | --- |
|  | f = | VP-P = |
|  | 时间档位（0.5分） | 幅度档位（0.5分） |

（三） 电路分析6 分（本大项共2项，第1项3分，第2项2分，共5分）

1．比较分析T5与T6两个脉冲信号的关系 。3分

- 。

- 。

- 。

2．电路分析 （ 共2分）

（1）IC4的主要作用是                                            。 1分

（2）RW2、C5、R25共同起的作用是                                。  1分

五、模拟仿真（本大项共5项，第1项3分，第2项2分，第3项2分，第四项3分，共10分）

运用仿真软件对灯光控制器进行功能仿真验证

1在赛场 D 盘根目录文件夹中创建灯光控制器原理图文件，使用 Multisim 软件完成灯光控制器电路原理图的绘画（3分）

2运用仿真软件对灯光控制器进行功能仿真验证（2分）

3用软件中的虚拟万用表测量NE555五脚的电压并把仿真电路与测量结果保存记录在相应的位置。（2分）

4用软件中的虚拟示波器测量CD4027十五脚波形并把仿真电路与测量结果保存记录在相应的位置。（3分）

六、 印刷线路板绘制（15分）

赛场在D盘根目录“红外计数”文件夹中提供了红外计数计.SchDoc原理图和红外计数.PcbLib元器件封装库，利用Altium Designer10软件完成该电路原理图的PCB图绘制，要求如下：

1.在D盘根目录以工位号命名的文件夹中建立“工位号+线路板”文件，绘制线路板所需的文件均存入“工位号+线路板”文件夹中，包括：XX.PrjPCB、XX.Pcbdoc、XX.pcblibPcbDoc（XX为选手工位号）。

说明：如果选手保存文件的路径不对或没有填写工位号，则不给予选手评分。

2.完成可调电阻的封装，以“0513”命名，封装尺寸如图10所示（单位：mm），封装丝印线粗为0.3mm，完成后以工位号命名封装库XX.pcblibPcbDoc，保存到“工位号+线路板”文件夹。

图10  封装尺寸图

3.全部元器件完成封装后，按以下要求设置布线规则，并完成PCB图绘制。

（DS2/DS1/U1/VT1/VT2/R11/R10/C1/C2/S1/VD1）均为直插

（1）双面层PCB.尺寸为75mm*40mm

（2）所有信号宽要大于等于0.4mm

（3）电源线宽大于等于0.9mm，安全距离要大于等于0.2mm

（4）布线后进行泪滴处理

（5）布线层（底层）实体覆铜接地，无网络死铜不删除

七、职业与安全意识（本大项10分）

在对完成工作任务情况的评价时，职业与安全意识方面有10%的比重。请注意安全操作、展示职业素养：

1．完成工作任务的过程中，所有操作都应符合安全操作规程；仪器、仪表使用规范、安全。

2．工具摆放整齐符合职业岗位要求，使用规范、符合安全要求。

3．搭建电路的模块布局合理，不产生干扰，不存在安全隐患。

4．包装物品、导线线头等的处理，符合职业岗位的要求，保持工位的整洁。

5．遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材。

按完成工作任务的情况和在完成工作任务过程中的职业与安全意识，评定成绩，满分为100分。