说明一      电动机转速测量功能与原理介绍

一、目的及要求

- 通过对本制作的安装、焊接、调试，训练动手能力。

- 了解电子产品的内部构造与电路工作过程。

- 数字电路（脉冲整形、计数）的知识。

二、产品功能与电路特点

- 工作电压为+5V。

- 电路可模拟调节电机转速及显示频率。

- 以数字电路为核心，通过光电耦合器检测电动机转动产生的速度电信号，用数字电路进行计数并用数码管实时显示电机速度。

三、工作原理及说明：

在电动机转动时，我们人眼无法统计电动机单位时间转转的圈数，即使电动机每秒钟只转动几圈，我们也无法准确的数数来得到电动机每分钟的转动圈数。

本套件就可以测量电动机每秒转动多少圈，最大测量范围每秒转动999圈，简单的修改电路，还可以当电子计数器（频率计）使用。如果需要显示更大的数字，用户可以自行增加CD40110和数码管，按照图中的级连方法进行更多级数的级连，每增加一级，计数可增大10倍再加上9。说明：左边伸出去去的线是用户增多CD40110级数需要用到的接线端口，本套件只需要用三级，留空即可。

本制作采用CD40110和CD40106来实现电动机转速表功能，其中CD40110是加减计数、译码、驱动、锁存专用芯片，可以实现10进制加1、10进制减1、将计数值译成10进制的LED显示码、驱动LED，其内部的计数器和显示驱动是分开的，受计数允许（/TE）、清零复位（RST）、显示锁存控制（LE），其中计数器还具有独立的加减输入端（+-IN）和进（借）位输出端（+-OUT），本制作中，只需要用到加计数，因此减输入端(-IN)对地短路，减借位输出端（-OUT）留空。

宽电压的CD40110，16脚为电源正极，8脚为电源负极，工作电压为3-12V，推荐工作电压为5-6V，其中abcdefg为7段LED数码管的驱动输出，输出不能短路，接数码管需要接限流电阻，限流电阻的大小一般为200欧到2000欧之间，电源电压高，限流电阻可适当取大；采用高亮LED数码管，限流电阻可适当取大；只有在电源电压较低、采用普通LED数码管或者大尺寸的数码管时，限流电阻可适当取小。本套件采用1K欧的电阻为限流电阻。

/TE脚为计数器低电平允许脚，如果该脚为高电平，计数器在有输入信号时也会停止计数，本套件该脚接地，长为低电平，表示计数器一直处理计数状态。

RST脚为计数器清零脚。清零，表示从0开始计数，允许计数时，+IN输入一个脉冲信号，在上升沿就会进行+1计数，如果逢9，+OUT还会输出一个进位信号给高位计数器的+IN；如果-IN输入一个脉冲信号，在上升沿就会进行-1计数，如果逢0，-OUT还会输出一个进位信号给高位计数器的-IN；这样就达到了多位数自动加减计数的效果。

LE为显示锁存，平时该脚为低电平时，abcdefg的输出和计数器的值是相等，如果计数器这时是3，abcdefg输出会让LED显示成3；如果计数器加减计数变化成5，abcdefg输出就会让LED显示成5。当LE脚为高电平时，这时，显示的数字就会固定不变，不论计数器是加还是减还是清零，显示的数字一律不变，就好象被“锁”住了一样。

由于CD40110提供了如此方便、实用的引脚来控制这个芯片的功能，因此，我们只需要定时的让计数器定时清零、定时计数、定时显示，我们就可以清楚稳定的看到单位时间的计数。因此，我们很容易利用CD40110来制作加减计数器、正计时器、倒计时器、里程表、转速表、脉搏表、计步表等等，其中转速表具有一定的代表性，下面我们再看看CD40106是如何来配合CD40110实现转速测量的。

CD40106也是低功耗宽电压供电的COMS芯片是带迟滞功能的6个反向器，本套件采用的是14脚DIP双列直插封装的芯片，每个反向器有具一个输入端和一个输出端，6反向器占用了12个引脚，剩下的14脚为电源正极，7脚为电源负极，工作电压为3-12V，推荐工作电压为5-6V。

这里讲的迟滞功能，意思就是说输出端和输入端有一个时间相位上的延时，当然，这个延时跟传统的延时观念是完全不相同的，这个延时的时间完全由信号自己的波形来决定，对于边沿陡峭的方波信号的延时是可以忽略不计的。

要完全理解这个迟滞功能，现在来和普通的反向器做区别对比：任何反相器都是输入高电平，输出变成低电平；输入低电平，输出就会变成高平。现在来讲不同之处：假设电源电压为5V，当普通反向器输入电压在到2.3V-2.6V之间变化时，输出会发生电平翻转，但是当电压在2.5V左右时，输出为不确定状态（输出电压也可能就在2.5V左右）；但是CD40106刚不相同，当输入电压在2.3V-2.6V之间变化时，输出端会维持以前的电平稳定不变，只有当输入电压远远低于2.3V或者远远高于2.6V时，输出才会发生电平翻转（相当于延迟翻转），总之，不论输入的电压是多少，输出端始终都为稳定状态，完全没有普通反向器的那种不确定状态。

CD40106不能用普通的反向器代替，仅管逻辑功能是一样，引脚排列、工作电压都是一样。图中，反相器1、反相器2为信号整型电路，将光电耦合器感应到的转动信号加到最低门的CD40110的加一计数端，这样，电机每转动一圈，收到1个信号（本制作会收到4个信号是在模拟转速加倍），这个整号会产生计数。信号一定要经过整形，因为CD40110内部没有迟滞翻转功能，当输入信号边沿变化较慢时，会产生多个反相器4组成一个1秒（左右）的周期时钟振荡器（由C5、R24、R28决定周期）；反相器5将反相器的矩形波变成一个毫秒级宽度（由C6、R25决定宽度）的正脉冲；反相器6在反相器5正脉冲的上升沿产生一个毫秒级宽度的负脉冲（由C7、R27决定宽度）作为CD40110读取计数器值让abcdefg显示并锁存，反相器6在反相器5正脉冲的下降沿产生一个毫秒级宽度的正脉冲（由C8、R26决定宽度）作为CD40110计数器清零的复位信号。

因此，整个过程： …… → 用几毫秒计数复位（显示上次的数） → 长达1秒的计数（显示上次的数）→ 周期到了用几毫秒读取本次计数并锁存 → 用几毫秒计数器复位（显示上次的数）→ ……，如此周而复始，这样我就可以看到延时一个周期的电动机的实时转速。我们将同期调节到1秒零几个毫秒，这样，我们测得的数据就每秒钟转多少圈。如果我们将CD40110的锁存脚LE改接成低电平，将复位脚RST接一个手工复位开关，就成了一个常用的电子计数器。

四、装配说明：

1．清点元件：对照印刷电路板及元件清单分清各元件，不要急于动手。

2．对于手工安装，元件必须分批安装：按照从小到大的规格安装，并注意有极性元件的安装。

3. 先对照PCB丝印安装并焊接所有电阻位置。

4．焊接IC,瓷片电容，三极管，发光二极管，电位器，插针。

5．焊接数码管，电解电容。

6． IC5、电机MG1与转盘的安装

如下图所示，安装步骤如下（见附图2）：

(1) 安装直流电机MG1，用螺丝固定直流电机MG1在电路板上，连接电路。

(2) 安装塑料转盘，把转盘中间孔盖满焊锡，锡融的时候插到电机的转轴上，锡冷却时就固定好了。

(3) 安装IC5:

把IC5插入转盘上，用螺丝固定IC5，安装时必须要把MG1的中轴线经过转盘的轴心，要象图中那样，让转盘更多的进入凹槽，转盘边要安装在IC5的槽中间，电机也要转动灵活，最后焊接接电机引线，这样才能保证缺口转到的时候才透光，否则可能出现工作不正常的情况。

五、调试与校准

用示波器测量T4的频率f1，并且与数码管D1D2D3所显示的转速f2进行对比，调整RW2直到f1与f2尽量一致。

在电动机转动时，我们人眼无法统计电动机单位时间转转的圈数，即使电动机每秒钟只转动几圈，我们也无法准确的数数来得到电动机每分钟的转动圈数。

本套件就可以测量电动机每秒转动多少圈，最大测量范围每秒转动999圈，简单的修改电路，还可以当电子计数器（频率计）使用。如果需要显示更大的数字，用户可以自行增加CD40110和数码管，按照图中的级连方法进行更多级数的级连，每增加一级，计数可增大10倍再加上9。说明：左边伸出去去的线是用户增多CD40110级数需要用到的接线端口，本套件只需要用三级，留空即可。

本制作采用CD40110和CD40106来实现电动机转速表功能，其中CD40110是加减计数、译码、驱动、锁存专用芯片，可以实现10进制加1、10进制减1、将计数值译成10进制的LED显示码、驱动LED，其内部的计数器和显示驱动是分开的，受计数允许（/TE）、清零复位（RST）、显示锁存控制（LE），其中计数器还具有独立的加减输入端（+-IN）和进（借）位输出端（+-OUT），本制作中，只需要用到加计数，因此减输入端(-IN)对地短路，减借位输出端（-OUT）留空。

宽电压的CD40110，16脚为电源正极，8脚为电源负极，工作电压为3-12V，推荐工作电压为5-6V，其中abcdefg为7段LED数码管的驱动输出，输出不能短路，接数码管需要接限流电阻，限流电阻的大小一般为200欧到2000欧之间，电源电压高，限流电阻可适当取大；采用高亮LED数码管，限流电阻可适当取大；只有在电源电压较低、采用普通LED数码管或者大尺寸的数码管时，限流电阻可适当取小。本套件采用1K欧的电阻为限流电阻。

/TE脚为计数器低电平允许脚，如果该脚为高电平，计数器在有输入信号时也会停止计数，本套件该脚接地，长为低电平，表示计数器一直处理计数状态。

RST脚为计数器清零脚。清零，表示从0开始计数，允许计数时，+IN输入一个脉冲信号，在上升沿就会进行+1计数，如果逢9，+OUT还会输出一个进位信号给高位计数器的+IN；如果-IN输入一个脉冲信号，在上升沿就会进行-1计数，如果逢0，-OUT还会输出一个进位信号给高位计数器的-IN；这样就达到了多位数自动加减计数的效果。

LE为显示锁存，平时该脚为低电平时，abcdefg的输出和计数器的值是相等，如果计数器这时是3，abcdefg输出会让LED显示成3；如果计数器加减计数变化成5，abcdefg输出就会让LED显示成5。当LE脚为高电平时，这时，显示的数字就会固定不变，不论计数器是加还是减还是清零，显示的数字一律不变，就好象被“锁”住了一样。

由于CD40110提供了如此方便、实用的引脚来控制这个芯片的功能，因此，我们只需要定时的让计数器定时清零、定时计数、定时显示，我们就可以清楚稳定的看到单位时间的计数。因此，我们很容易利用CD40110来制作加减计数器、正计时器、倒计时器、里程表、转速表、脉搏表、计步表等等，其中转速表具有一定的代表性，下面我们再看看CD40106是如何来配合CD40110实现转速测量的。

CD40106也是低功耗宽电压供电的COMS芯片是带迟滞功能的6个反向器，本套件采用的是14脚DIP双列直插封装的芯片，每个反向器有具一个输入端和一个输出端，6反向器占用了12个引脚，剩下的14脚为电源正极，7脚为电源负极，工作电压为3-12V，推荐工作电压为5-6V。

这里讲的迟滞功能，意思就是说输出端和输入端有一个时间相位上的延时，当然，这个延时跟传统的延时观念是完全不相同的，这个延时的时间完全由信号自己的波形来决定，对于边沿陡峭的方波信号的延时是可以忽略不计的。

要完全理解这个迟滞功能，现在来和普通的反向器做区别对比：任何反相器都是输入高电平，输出变成低电平；输入低电平，输出就会变成高平。现在来讲不同之处：假设电源电压为5V，当普通反向器输入电压在到2.3V-2.6V之间变化时，输出会发生电平翻转，但是当电压在2.5V左右时，输出为不确定状态（输出电压也可能就在2.5V左右）；但是CD40106刚不相同，当输入电压在2.3V-2.6V之间变化时，输出端会维持以前的电平稳定不变，只有当输入电压远远低于2.3V或者远远高于2.6V时，输出才会发生电平翻转（相当于延迟翻转），总之，不论输入的电压是多少，输出端始终都为稳定状态，完全没有普通反向器的那种不确定状态。

CD40106不能用普通的反向器代替，仅管逻辑功能是一样，引脚排列、工作电压都是一样。图中，反相器1、反相器2为信号整型电路，将光电耦合器感应到的转动信号加到最低门的CD40110的加一计数端，这样，电机每转动一圈，收到1个信号（本制作会收到4个信号是在模拟转速加倍），这个整号会产生计数。信号一定要经过整形，因为CD40110内部没有迟滞翻转功能，当输入信号边沿变化较慢时，会产生多个反相器4组成一个1秒（左右）的周期时钟振荡器（由C5、R24、R28决定周期）；反相器5将反相器的矩形波变成一个毫秒级宽度（由C6、R25决定宽度）的正脉冲；反相器6在反相器5正脉冲的上升沿产生一个毫秒级宽度的负脉冲（由C7、R27决定宽度）作为CD40110读取计数器值让abcdefg显示并锁存，反相器6在反相器5正脉冲的下降沿产生一个毫秒级宽度的正脉冲（由C8、R26决定宽度）作为CD40110计数器清零的复位信号。

因此，整个过程： …… → 用几毫秒计数复位（显示上次的数） → 长达1秒的计数（显示上次的数）→ 周期到了用几毫秒读取本次计数并锁存 → 用几毫秒计数器复位（显示上次的数）→ ……，如此周而复始，这样我就可以看到延时一个周期的电动机的实时转速。我们将同期调节到1秒零几个毫秒，这样，我们测得的数据就每秒钟转多少圈。如果我们将CD40110的锁存脚LE改接成低电平，将复位脚RST接一个手工复位开关，就成了一个常用的电子计数器。

四、装配说明：

1．清点元件：对照印刷电路板及元件清单分清各元件，不要急于动手。

2．对于手工安装，元件必须分批安装：按照从小到大的规格安装，并注意有极性元件的安装。

3. 先对照PCB丝印安装并焊接所有电阻位置。

4．焊接IC,瓷片电容，三极管，发光二极管，电位器，插针。

5．焊接数码管，电解电容。

6．IC5、电机MG1与转盘的安装

如下图所示，安装步骤如下（见附图2）：

(1)安装直流电机MG1，用螺丝固定直流电机MG1在电路板上，连接电路。

(2)安装塑料转盘，把转盘中间孔盖满焊锡，锡融的时候插到电机的转轴上，锡冷却时就固定好了。

(3)安装IC5:

把IC5插入转盘上，用螺丝固定IC5，安装时必须要把MG1的中轴线经过转盘的轴心，要象图中那样，让转盘更多的进入凹槽，转盘边要安装在IC5的槽中间，电机也要转动灵活，最后焊接接电机引线，这样才能保证缺口转到的时候才透光，否则可能出现工作不正常的情况。

中轴线

附图 1转动和检测系统安装示意图

五、调试与校准

用示波器测量T4的频率f1，并且与数码管D1D2D3所显示的转速f2进行对比，调整RW2直到f1与f2尽量一致。